芜湖机械工程学校

校级公开课教学设计

课题：网线制作

学科：《计算机应用基础》

教师：刘彦军

班级：17秋计算机班

时间：2018年6月5日第三节课

地点：教学楼406教室

| 教学内容 |  | 网线制作 |  |  | 第3.11课时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  | 1、掌握使用网线钳制作具有RJ45接头的直通线、交叉线的技能； 2、能够使用网线测试仪测试直通线、交叉线的正确性； 3、培养学生初步的协同工作能力。 |  |  |  |  |
| 教学重点 |  | - 直通线和交叉线的作用及区别； - 双绞线的制作。 |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 1、网线制作的线序； 2、压紧水晶头； 3、网线不通的原因及解决方法。 |  |  |  |  |
| 教学准备 |  | 压线钳、网线、水晶头、测线仪 |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 师生活动 | 设计意图 |  | 时间 |
| 新课导入 | （1）计算机网络中常用的传输介质是什么？ （2）计算机和墙壁网络电脑插座是如何进行连接的？ |  | 提问问题，学生思考，教师总结。 | 通过提问回顾旧知，实物展示，引出本课内容。 |  | 3 |
| 新 课 讲 练 | 一、材料和工具的认识 1、利用多媒体图片和实物展示一根超五类双绞线(未接水晶头)。认识双绞线的8种颜色，对各种颜色进行辨别。 2、RJ-45水晶头的认识，并强调拿放姿势。 3、剥线钳的认识，讲解三个部分的作用及使用时的注意事项。 4、测线仪的认识，介绍其使用方法。 |  | 展示实物，认识超五类双绞线，认识水晶头的构造，初步了解剥线钳的各部分的功能，介绍测线仪的使用方法。 | 结合多媒 体图片和 实物认识制作双绞线所需的材料和工具。 |  | 7 |
|  | 二、接线标准与连接方式 1、接线标准，关于双绞线的色标和排列方法有统一的国际标准严格规定。即TIA/EIA-568-B和TIA/EIA-568-A。具体为 T568B：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕 T568A：绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕 2、连接方法：两种，分别为直通连接和交叉连接。 直通连接：网线两端都按T568B接线标准连接。 作用：用于连接不同设备。 交叉连接：网线一端按T568B接线标准接，另一端按T568A标准接。 作用：用于连接相同设备。 |  | 教师讲解T568A和T568B标准，以及为什么要使用这种标准。讲解两种网线连接方式及用途。 | 明确双绞线的线序规则和两种网线的区别和作用。 |  | 3 |
|  | 三、直通线的制作和测试 直通线一般使用T568B标准制作连接线，即双绞线的两端都采用T568B线序。 步骤一：剥线 （1）利用压线钳剥线器将双绞线的外皮除去2～3cm； （2）将划开的外保护套管剥去（旋转、向外抽）。 难点剖析：在剥双绞线外皮时，双绞线应与剥线刀刃口成垂直方向，手握压线钳要适当，剥线刀刃口间隙过小，就会损伤内部线芯，甚至会把线芯剪断；剥线刀刃口间隙过大，就不能割断双绞线的外皮。 思考：剪去外皮的部分为什么要2～3cm？ 步骤二：理线 按T568B线序标准将8根导线平坦整齐地平行排列，导线间不留空隙。 步骤三：剪线 将裸露出的双绞线用压线钳剪下只剩约 14mm的长度，一定要剪得很整齐。 说明：线序不对不能通信，理或剪得不整齐容易导致接触不良。 思考：为什么只要剩下14mm左右？ 步骤四：插线 将剪断的双绞线放入RJ-45插头试试长短（要插到底），双绞线的外保护层最后应能够在RJ-45插头内的凹陷处被压实。反复进行调整。 说明：要把8根导线平行插入到水晶头里面，要与水晶头的针脚完全接触。 思考：为什么双绞线的外保护层也要插在水晶头里面？ 步骤五：压线 在确认一切都正确后（特别要注意不要将导线的顺序排列反了），将RJ-45插头放入压线钳的压头槽内，双手紧握压线钳的手柄，用力压紧。 难点剖析：用力不当可导致水晶头破裂或不能与针脚良好接触。 思考：水晶头压到什么程度就可以了？ 步骤六：测线 按同样的步骤制作双绞线的另一端，然后将双绞线两端接到测线仪两端，打开测线仪开关，则此时测线仪的指示灯应从1一直亮到8。 |  | 教师演示讲解制作步骤，认真听讲，学生观看课件中展示的图片和教师的操作步骤。 | 制作过程是本次课的重点，在讲解之前先将6个步骤显示在大屏幕上，让学生有个大体的了解，再分步骤讲解。 本过程主要是采用多媒体图片和讲解演示的方法。每一步都总结出方法，注意事项和思考问题，并显示在大屏幕上，采用对比演示法，将每步的正确方法和错误方法对比讲解，让学生在对比中掌握到正确的方法，从而避免错误。 |  | 15 |
|  | 四、课堂练习 学生完成一条T568B规格双绞线的制作，并使用测线仪测试通过。 此部分是本次课的关键所在，将六大步骤用大屏幕的形式显示，帮助学生顺利完成学习任务。利用分组实验，在比赛式的环境中，有利于激发学生的求胜心，同时同组同学之间可以互相帮助，取长补短。在学生制作的过程中，注意观察，及时纠正他们出现的错误，对于出错多的地方，面向所有同学讲解，这样可以提高实验的成功率。 |  | 学生自主操作，教师巡回指导。 最后集中指导。 | 掌握新知，实践应用。 |  | 15 |
| 全课总结 | 总结全课要点：（1）双绞线制作的一般顺序：剥线—>理线—>剪线—>插线—>压线—>测线，并强调重点和难点； （2）把具有代表性的学生作品（小组制作合格与不合格的网线）展示给学生看，进行简单点评，使学生看到自己的长处和不足，尝到成功的喜悦和创造的快乐，并布置学生课后要多加练习，做到熟能生巧。 |  | 归纳总结。 | 回顾新知，归纳总结。 |  | 2 |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |